МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра радиотехники и связи

ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 1

«Исследование синусоидального сигнала и шумов в Simulink»

по дисциплине «Моделирование систем»

Выполнил: обучающийся гр. ИСТ-33 Смирнов Н.Р.

Направление подготовки: 09.03.02.

Проверил(а):

преп. Каф. РТиС

Оценка ________________________

Йошкар-Ола

2026

Практическая часть

Исследование синусоидального сигнала

1. Открытие Simulink

Открыть Simulink можно двумя способами:

- написать simulink в командном окне и нажать Enter;

- нажать на кнопку Simulink на панели инструментов.

На рисунке ниже показан запуск Simulink из командного окна MATLAB.

Рисунок 1 — Запуск Simulink командой simulink в Command Window

2. Создание нового проекта

В окне Simulink выбираем Blank Model, после чего открывается пустое рабочее поле для построения модели.

Далее в новую модель были добавлены блоки Sine Wave и Scope и соединены между собой.

Рисунок 2 — Модель lab1_simulink с блоками Sine Wave и Scope

3. Запуск симуляции и просмотр сигнала

После нажатия кнопки Run запускается симуляция. Двойной клик по блоку Scope открывает окно осциллографа с сгенерированным синусоидальным сигналом.

Задание 1. Изменение параметров блока Sine Wave

Цель задания: изменить параметры блока Sine Wave и определить, за что отвечает каждый из них.

Доступ к параметрам. Двойной клик по блоку Sine Wave открывает окно Block Parameters: Sine Wave со следующими полями:

| Параметр | Значение по умолчанию |
| --- | --- |
| Sine type | Time based |
| Time (t) | Use simulation time |
| Amplitude | 1 |
| Bias | 0 |
| Frequency (rad/sec) | 1 |
| Phase (rad) | 0 |
| Sample time | 0 |

Формула сигнала, отображаемая в окне параметров:

O(t) = Amp * Sin(Freq * t + Phase) + Bias

1.1. Параметр Amplitude

Параметр Amplitude отвечает за амплитуду сигнала — максимальное отклонение синусоиды от её средней линии.

При изменении значений график изменяется следующим образом:

- при увеличении Amplitude пики синусоиды становятся выше;

- при уменьшении Amplitude пики синусоиды становятся ниже;

- частота и форма сигнала при этом не меняются.

На рисунках ниже представлены примеры изменения параметра и его влияния на сигнал.

Рисунок 3 — Синусоида при Amplitude = 2: пики ±2, график «вытягивается» по вертикали

Рисунок 4 — Синусоида при Amplitude = 0.5: пики ±0.5, график «сжимается» по вертикали

Вывод: при Amplitude = 2 пики достигают значений ±2, при Amplitude = 0.5 — только ±0.5. Частота сигнала (количество периодов) при этом не меняется.

1.2. Параметр Bias

Параметр Bias отвечает за вертикальное смещение сигнала — постоянную составляющую, вокруг которой колеблется синусоида.

При изменении значений график изменяется следующим образом:

- при Bias > 0 график сдвигается вверх относительно оси X;

- при Bias < 0 график сдвигается вниз;

- при Bias = 0 синусоида колеблется вокруг нуля;

- амплитуда и частота при этом не меняются.

Рисунок 5 — Синусоида при Bias = 2: график сдвинут вверх, колебания вокруг y = 2

Вывод: при Bias = 2 вся синусоида сместилась вверх — теперь она колеблется в диапазоне от 1 до 3 (вокруг линии y = 2). Форма и частота сигнала не изменились.

1.3. Параметр Frequency (rad/sec)

Параметр Frequency отвечает за угловую частоту сигнала — количество радиан, на которое сигнал «проворачивается» за единицу времени.

При изменении значений график изменяется следующим образом:

- при увеличении Frequency периоды становятся короче, волна «сжимается» по горизонтали;

- при уменьшении Frequency периоды становятся длиннее, волна «растягивается»;

- амплитуда при этом не меняется.

Рисунок 6 — Синусоида при Frequency = 2 рад/с: период вдвое короче, чем при Frequency = 1

Вывод: при Frequency = 2 период сигнала стал вдвое короче — на том же интервале времени укладывается в 2 раза больше периодов. Амплитуда осталась ±1.

1.4. Параметр Phase (rad)

Параметр Phase отвечает за начальную фазу сигнала — сдвиг синусоиды по оси времени.

При изменении значений график изменяется следующим образом:

- при Phase = 0 синусоида начинается из нуля;

- при Phase = π/2 ≈ 1.5708 синусоида превращается в косинусоиду (начинается с максимума);

- при Phase = π ≈ 3.1416 синусоида инвертируется;

- амплитуда и частота при этом не меняются.

Рисунок 7 — Синусоида при Phase = π/2: начинается с максимума (косинусоида)

Вывод: при Phase = π/2 график начинается не с нуля, а с максимального значения (+1) — синусоида превратилась в косинусоиду. Положение графика по горизонтали сдвинулось на четверть периода.

1.5. Вывод по Заданию 1

В результате исследования параметров блока Sine Wave установлено, что каждый параметр отвечает за отдельную характеристику сигнала:

| Параметр | За что отвечает | Что наблюдалось |
| --- | --- | --- |
| Amplitude | Высота пиков синусоиды | При 2 — пики ±2, при 0.5 — ±0.5 |
| Bias | Вертикальное смещение | При 2 — колебания вокруг y = 2 |
| Frequency | Угловая частота | При 2 — периоды вдвое короче |
| Phase | Начальная фаза | При π/2 — начинается с максимума |

Все параметры действуют независимо друг от друга и полностью описывают сигнал вида:

y(t) = A · sin(ωt + φ) + b

где:

- A — Amplitude (амплитуда),

- b — Bias (смещение),

- ω — Frequency (угловая частота),

- φ — Phase (фаза).

Исследование шумов

Цель раздела: добавить шум к синусоидальному сигналу и наблюдать результат наложения шума с помощью осциллографа.

1. Добавление шума

Во вкладке Sources библиотеки блоков находим элемент Random Number (белый шум) и перемещаем блок на рабочую область.

Для добавления шума была открыта модель lab1_simulink и запущен Library Browser (Ctrl+Shift+L). Блок Random Number (раздел Simulink → Sources) размещён на рабочем поле слева внизу, под блоком Sine Wave.

2. Добавление сумматора

Для того чтобы применить шум к сигналу, нужно сложить шум и сигнал вместе. Во вкладке Math Operations перетаскиваем блок Add.

Блок Add (раздел Simulink → Math Operations) размещён на рабочем поле справа от блоков Sine Wave и Random Number.

3. Соединение блоков

Отсоединяем блок Sine Wave от Scope (если это ещё не сделано). Далее соединяем блоки.

Соединительная линия между блоками Sine Wave и Scope была выделена и удалена клавишей Delete. Затем выход блока Sine Wave соединён с верхним входом блока Add, выход блока Random Number — с нижним входом блока Add, а выход блока Add — со входом блока Scope.

Рисунок 8 — Модель Simulink с добавленным шумом: Sine Wave + Random Number → Add → Scope

4. Добавление второго входа на осциллограф

Чтобы удобно наблюдать за изменением сигнала, нужно добавить дополнительный вход на осциллограф. Для этого открываем блок Scope двойным нажатием → настройки → изменяем параметр Number of input ports на 2.

Блок Scope был открыт двойным щелчком. В окне Configuration Properties (значок шестерёнки) на вкладке Main параметр Number of input ports изменён на 2 и подтверждён кнопкой OK. После закрытия окна Scope у блока появился второй вход (снизу).

Рисунок 9 — Окно Configuration Properties: Scope с параметром Number of input ports = 2

5. Обновление схемы

Соединяем пустой вход Scope с блоком Sine Wave.

Выход блока Sine Wave был соединён новой линией со вторым входом блока Scope. Теперь на Scope поступают два сигнала: чистый (Sine Wave напрямую) и зашумлённый (после сумматора Add).

Рисунок 10 — Обновлённая схема с двумя входами Scope

6. Запуск симуляции

Запускаем симуляцию нажатием на Run и смотрим результат.

Перед запуском в окне модели проверено значение Stop Time (10.0). После запуска симуляции блок Scope был открыт двойным щелчком. На осциллографе отображаются два графика: жёлтая линия — чистый синусоидальный сигнал, синяя линия — сигнал с наложенным шумом.

Рисунок 11 — Осциллограмма наложения шума: жёлтая линия — чистый сигнал, синяя — сигнал с шумом

Вывод по разделу

В результате наложения шума Random Number на чистый синусоидальный сигнал Sine Wave с помощью сумматора Add на осциллографе Scope видно, что:

- жёлтая линия — исходный чистый синусоидальный сигнал;

- синяя линия — тот же сигнал с наложенным белым шумом (случайные отклонения).

Форма синусоиды сохраняется, но её линия становится «мохнатой» за счёт случайных отклонений шума. Амплитуда отклонений шума может достигать значений ±3 — это видно по пикам синей линии. Шум Random Number имеет нормальное (гауссово) распределение, поэтому отклонения группируются вокруг среднего значения.

Задание 2. Исследование параметров блоков шума

Цель задания: исследовать параметры блоков Uniform Random Number, Random Number и Band-Limited White Noise, определить их назначение, а также указать закон и математическую функцию, лежащие в основе работы каждого блока.

2.1. Блок Random Number

Блок Random Number работает по принципу генерации случайных чисел, распределённых по нормальному (гауссовому) закону распределения. Каждое новое значение выбирается случайно, но с большей вероятностью появляются значения, близкие к среднему (Mean), и с меньшей — далёкие от него.

Математическая функция (плотность вероятности нормального распределения):

f(x) = 1/(σ√(2π)) · exp( -(x-μ)² / (2σ²) )

где:

- μ — математическое ожидание (Mean),

- σ² — дисперсия (Variance),

- σ — среднеквадратическое отклонение (σ = √Variance).

Параметры блока:

| Параметр | За что отвечает | Значение по умолчанию |
| --- | --- | --- |
| Mean | Среднее значение шума | 0 |
| Variance | Дисперсия (разброс значений) | 1 |
| Seed | Начальное значение генератора | 0 |
| Sample time | Шаг дискретизации | 0.1 |

Параметр Mean отвечает за среднее значение шума. При изменении Mean график сдвигается по вертикали.

Параметр Variance отвечает за разброс значений. При увеличении Variance график становится более «мохнатым».

Рисунок 12 — Окно параметров блока Random Number

Рисунок 13 — Осциллограмма сигнала с шумом Random Number: синяя линия отклоняется до ±3, распределение нормальное

Вывод. Блок Random Number создаёт шум с нормальным распределением. Большинство значений группируется вокруг среднего (Mean = 0), а крупные отклонения (до ±3) встречаются редко.

2.2. Блок Uniform Random Number

Блок Uniform Random Number работает по принципу генерации случайных чисел, распределённых равномерно на заданном интервале [a, b]. Все значения в этом интервале появляются с одинаковой вероятностью — нет «предпочтения» среднему значению.

Математическая функция (плотность вероятности равномерного распределения):

f(x) = 1/(b - a),   при a ≤ x ≤ b

0,           в остальных случаях

где:

- a — Minimum (нижняя граница),

- b — Maximum (верхняя граница).

Параметры блока:

| Параметр | За что отвечает | Значение по умолчанию |
| --- | --- | --- |
| Minimum | Нижняя граница значений | -1 |
| Maximum | Верхняя граница значений | 1 |
| Seed | Начальное значение генератора | 0 |
| Sample time | Шаг дискретизации | 0.1 |

Эксперимент: замена блока в модели

Для проведения эксперимента блок Random Number был заменён на блок Uniform Random Number:

- Удалён блок Random Number.

- В библиотеке блоков (Sources) найден Uniform Random Number.

- Блок перетащен на рабочее поле и соединён с нижним входом сумматора Add.

- Запущена симуляция — результат наблюдался в Scope.

Рисунок 14 — Окно параметров блока Uniform Random Number

Рисунок 15 — Осциллограмма сигнала с шумом Uniform Random Number: синяя линия ограничена интервалом ±1.5

Вывод. В отличие от Random Number, шум Uniform Random Number ограничен сверху и снизу значениями Minimum и Maximum (-1 и +1). Выбросов за пределы [-1; 1] нет. Все значения в интервале появляются с одинаковой вероятностью.

2.3. Блок Band-Limited White Noise

Блок Band-Limited White Noise работает по принципу генерации белого шума, ограниченного по полосе частот. Это наиболее физически реалистичная модель шума — она используется при моделировании реальных систем связи, фильтров и датчиков.

Математическая основа. Белый шум имеет постоянную спектральную плотность мощности S₀ в полосе, ограниченной частотой дискретизации fs:

S(f) = S₀ = const,   при |f| ≤ fs/2

0,             в остальных случаях

Мощность шума (дисперсия) рассчитывается через параметр Noise power.

Параметры блока:

| Параметр | За что отвечает | Значение по умолчанию |
| --- | --- | --- |
| Noise power | Мощность шума (дисперсия) | 0.1 |
| Sample time | Шаг дискретизации | 0.1 |
| Seed | Начальное значение генератора | 23341 |

Эксперимент: замена блока в модели

Блок Uniform Random Number был заменён на Band-Limited White Noise:

- Удалён блок Uniform Random Number.

- В библиотеке блоков (Sources) найден Band-Limited White Noise.

- Блок перетащен на рабочее поле и соединён с сумматором Add.

- Запущена симуляция — результат наблюдался в Scope.

Рисунок 16 — Окно параметров блока Band-Limited White Noise

Рисунок 17 — Осциллограмма сигнала с шумом Band-Limited White Noise: синяя линия с выбросами до ±4

Вывод. Шум Band-Limited White Noise имеет постоянную спектральную плотность мощности в заданной полосе частот. Это наиболее корректная модель шума для физических систем, так как реальные сигналы всегда ограничены по полосе. На осциллограмме видно, что амплитуда шума может достигать ±4 — это связано с тем, что шум генерируется с нормальным распределением и определённой мощностью.

2.4. Сравнительная таблица блоков шума

| Блок | Закон распределения | Математическая функция | Особенность |
| --- | --- | --- | --- |
| Random Number | Нормальный (гауссов) | f(x) = 1/(σ√(2π)) · exp(-(x-μ)²/(2σ²)) | Неограниченный разброс, группировка у среднего |
| Uniform Random Number | Равномерный | f(x) = 1/(b-a) на [a, b] | Ограничен интервалом [Minimum; Maximum] |
| Band-Limited White Noise | Белый шум (гауссов) | S(f) = const в полосе | Ограничен по полосе частот, физически реалистичен |

Дополнительное задание — анализ спектра

Цель: исследовать спектральный состав сигнала с шумом с помощью блока Spectrum Analyzer.

1. Добавление анализатора спектра

В библиотеке блоков (Library Browser) через поиск находим блок Spectrum Analyzer (раздел DSP System Toolbox → Sinks). Перетаскиваем его на рабочее поле.

Spectrum Analyzer — это блок, который отображает спектр сигнала: по вертикальной оси — амплитуда (в дБм), по горизонтальной — частота (в Гц). С его помощью можно увидеть, какие частотные компоненты присутствуют в сигнале.

2. Обновление схемы

Соединяем выход блока Add одновременно со Scope и Spectrum Analyzer. Теперь на выходе Add два потребителя: осциллограф (сигнал во времени) и анализатор спектра (сигнал в частотной области).

Для корректной работы Spectrum Analyzer были изменены настройки:

- Sample time у блоков Sine Wave и Random Number установлен 0.001;

- В Configuration Parameters → Solver установлено: Type = Fixed-step, Solver = discrete (no continuous states), Fixed-step size = 0.001.

Рисунок 18 — Модель Simulink с блоком Spectrum Analyzer

3. Запуск симуляции с разными параметрами шумов

3.1. Random Number. После запуска симуляции в Spectrum Analyzer наблюдался широкополосный спектр с центральным пиком на частоте 0 Гц и боковыми лепестками. Провалы на частотах ±200 и ±400 Гц — характерная картина для смеси «синусоида + белый шум».

Рисунок 19 — Спектр сигнала с шумом Random Number

3.2. Band-Limited White Noise. После замены блока шума на Band-Limited White Noise спектр изменился: вместо «гребёнки» с боковыми лепестками появился острый центральный пик с широким основанием. Провалы исчезли — профиль спектра стал более гладким.

Рисунок 20 — Спектр сигнала с шумом Band-Limited White Noise

Вывод

Анализ спектра с помощью блока Spectrum Analyzer показал:

- Random Number даёт широкополосный спектр с боковыми лепестками и провалами — типичная картина для смеси синусоиды с нормальным шумом;

- Band-Limited White Noise даёт острый центральный пик с широким основанием — спектр белого шума, ограниченного по полосе;

- оба спектра подтверждают, что в сигнале присутствует как полезная составляющая (синусоида), так и шумовая составляющая.

Spectrum Analyzer позволяет наглядно оценить, какие частотные компоненты присутствуют в сигнале и как разные типы шума влияют на спектр. Это особенно полезно при моделировании систем связи, фильтров и обработки сигналов.

Итоговый вывод по лабораторной работе

В ходе лабораторной работы были изучены:

- Среда Simulink — графическая среда имитационного моделирования в составе MATLAB.

- Блок Sine Wave и его параметры: Amplitude (амплитуда), Bias (смещение), Frequency (частота), Phase (фаза), Sample time (шаг дискретизации).

- Наложение шума на сигнал с помощью блока Random Number и сумматора Add.

- Блоки генерации шумов:

  - Random Number — нормальное (гауссово) распределение;

  - Uniform Random Number — равномерное распределение;

  - Band-Limited White Noise — белый шум, ограниченный по полосе.

- Анализ спектра сигнала с помощью блока Spectrum Analyzer.

Полученные навыки позволяют создавать модели сигналов и шумов, исследовать их параметры и анализировать поведение систем в среде Simulink.