МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра радиотехники и связи

ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 2

«Исследование статистических характеристик случайного шума»

по дисциплине «Моделирование систем»

Выполнил: обучающийся гр. ИСТ-33 Смирнов Н.Р.

Направление подготовки: 09.03.02.

Проверил(а):

преп. Каф. РТиС

Оценка ________________________

Йошкар-Ола

2026

1. Цель работы

Изучить статистические характеристики случайного шума, научиться генерировать шум в Simulink, выгружать данные в MATLAB, рассчитывать математическое ожидание, дисперсию и среднеквадратическое отклонение, строить гистограмму распределения и сравнивать экспериментальное распределение с теоретическим нормальным законом.

2. Теоретическая часть

Случайная величина — это величина, принимающая различные значения в зависимости от случайных факторов. Для её описания используют числовые характеристики: математическое ожидание, дисперсия, среднеквадратическое отклонение.

Математическое ожидание (МО) показывает «среднее значение» случайной величины:

Дисперсия характеризует разброс значений относительно среднего:

Среднеквадратическое отклонение (СКО) — квадратный корень из дисперсии:

Нормальное (гауссовское) распределение — одно из важнейших распределений. Его плотность вероятности:

где µ — математическое ожидание (сдвиг распределения по оси X), σ² — дисперсия (ширина «колокола»).

Особенности: большинство значений (≈99,7 %) укладывается в интервал [µ − 3σ, µ + 3σ].

Выборочные оценки. В экспериментах всегда работают с конечной выборкой, поэтому выборочные МО и дисперсия отличаются от заданных параметров генератора. Чем больше объём выборки, тем ближе выборочные значения к теоретическим (закон больших чисел).

Гистограмма — график, показывающий частоту появления значений в выборке. При нормировке по площади она приближается к плотности вероятности. Сравнение гистограммы с теоретической функцией f(x) позволяет убедиться, что генератор действительно моделирует нормальное распределение.

3. Практическая часть

Вариант 3. Параметры блока Random Number: Mean = 0, Variance = 5, Sample time = 0.01.

3.1. Сборка модели в Simulink

Была собрана модель из двух блоков:

- Random Number (Sources) — генератор шума;

- To Workspace (Sinks) — сохранение данных в рабочее пространство MATLAB.

В настройках блока Random Number установлены параметры согласно варианту 3: Mean = 0, Variance = 5, Sample time = 0.01. В настройках блока To Workspace: Variable name = noise_data, Save format = Array.

Время симуляции — 100 секунд.

Рисунок 1 — Структурная схема модели: блок Random Number, соединённый с блоком To Workspace

Рисунок 2 — Окно параметров блока Random Number (Mean = 0, Variance = 5, Sample time = 0.01)

Рисунок 3 — Окно параметров блока To Workspace (Variable name = noise_data, Save format = Array)

3.2. MATLAB-скрипт

После запуска симуляции в Workspace появилась переменная out.noise_data (размер 10001 × 1). Был создан новый скрипт (Home → New Script), в который загружен массив данных:

x = out.noise_data;

Затем рассчитаны статистические характеристики с помощью встроенных функций MATLAB:

- mu = mean(x) — математическое ожидание;

- D = var(x) — дисперсия;

- sigma = std(x) — СКО.

Для вывода результатов использована функция fprintf:

fprintf('MO = %.4f\n', mu);

fprintf('Дисперсия = %.4f\n', D);

fprintf('CKO = %.4f\n', sigma);

3.3. Результаты расчётов

Полученные значения близки к заданным параметрам генератора (Mean = 0, Variance = 5). Небольшое расхождение объясняется конечным объёмом выборки — это согласуется с законом больших чисел.

Рисунок 4 — Результаты расчётов в Command Window

3.4. Гистограмма и сравнение с теорией

Для построения гистограммы использована функция histogram с нормировкой по площади:

figure;

histogram(x, 50, 'Normalization', 'pdf');

hold on;

Затем задано линейное пространство для теоретической кривой:

xmin = min(x);

xmax = max(x);

xx = linspace(xmin, xmax, 200);

Записана функция нормального распределения:

pdf_gauss = (1/(sigma*sqrt(2*pi))) * exp(-((xx - mu).^2)/(2*sigma^2));

Построен график теоретической плотности:

plot(xx, pdf_gauss, 'r', 'LineWidth', 2);

legend('Экспериментальная гистограмма', 'Теоретическая плотность');

title('Сравнение эксперимента и теории (вариант 3)');

xlabel('x');

ylabel('Плотность');

grid on;

Рисунок 5 — Гистограмма распределения и теоретическая плотность нормального распределения (вариант 3)

Вывод

В результате выполненной работы:

- В Simulink сгенерирован шум с параметрами Mean = 0, Variance = 5, Sample time = 0.01 (вариант 3).

- Данные выгружены в рабочее пространство MATLAB через блок To Workspace (переменная noise_data, размер 10001 × 1).

- Рассчитаны статистические характеристики:

  - MO = −0.0261 (близко к 0);

  - Дисперсия = 5.0387 (близко к 5);

  - СКО = 2.2447 (близко к √5 ≈ 2.236).

- Построена гистограмма распределения — она имеет форму колокола, симметричного относительно нуля.

- Проведено сравнение с теоретической плотностью нормального распределения — красная кривая огибает гистограмму, что подтверждает: генератор Random Number действительно моделирует нормальное распределение.

Полученные результаты согласуются с теорией: выборочные оценки близки к заданным параметрам, а форма распределения соответствует нормальному закону. Небольшое расхождение объясняется конечным объёмом выборки (закон больших чисел).